Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

LIMPEZA DO CONJUTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS – POP 016

| Código: END-LCPP/016 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: SERVIÇO DE ENDOSCOPIA – END |  |  |  |
| ASSUNTO: LIMPEZA DO CONJUNTO DE PISTOLAS PRESSURIZADAS CP200 |  |  |  |
| - Objetivo: - É um equipamento desenvolvido para limpeza, enxague, secagem de artigos médico- hospitalares em especial os canulados e endoscópios flexíveis. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Não utilize o conjunto de pistola até que esta tenha sido apropriadamente instalado. - O equipamento não deve ser utilizado para operação em áreas com perigo de explosão. - Risco de explosão se utilizado na presença de anestésicos inflamáveis. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - Água Potável - Fonte de Energia Elétrica 110/220 - Ar comprimido - Detergente Enzimático |  |  |  |
| Responsável: Equipe de Enfermagem | - Recomendações para limpeza e conservação diária: - Fazer limpeza diariamente dos gabinetes, tudo espiral, pistolas e bicos de inox. - Antes de iniciar, primeiro desligar o equipamento da tomada de energia elétrica. - Com auxílio de uma esponja limpa, macia e umedecida com água e sabão friccionar os acessórios (gabinetes, tubo espiral, pistolas e bicos de inox) - Com auxílio de um pano limpo e umedecido com água friccionar os acessórios (gabinetes, tubo espiral, pistolas e bicos de inox); - Com auxílio de um pano limpo e seco secar os acessórios (gabinetes, tubo espiral e pistolas, bicos de inox). - Após secar o equipamento, pode-se liga-lo a energia elétrica. Atenção! Cuidado! Evitar umidade direta no gabinete do equipamento. |  |  |
| Responsável: Equipe de Enfermagem | - Recomendações para limpeza e conservação semanal: - Fazer limpeza diariamente dos gabinetes, tudo espiral, pistolas e bicos de inox. - Desligar o equipamento da tomada de energia elétrica. - Com auxílio de uma escova de cerdas duras e umedecidas em água e sabão, friccionar a base do pedal; - Com auxílio de uma esponja com água e sabão friccionar o cabo do pedal; - Com auxílio de um pano limpo e umedecido com água friccionar pedal e cabo do pedal; - Com auxílio de um pano limpo e seco secar pedal e cabo do pedal; - Com auxílio de um pano limpo e umedecido com solução de álcool etílico a 70% friccionar pedal e cabo do pedal (por 3 vezes); - Ligar o equipamento na tomada de energia elétrica. Obs.: O uso de água e sabão poderá ser dispensado se o usuário fizer uso de desinfetante hospitalar para superfícies fixas. Importante! Nunca utilize soluções de limpeza que sejam corrosivas. - Parágrafo Único. - Auxilia no reprocessamento de materiais odonto médicos hospitalares, visando à remoção da carga microbiana e sujidades contidas nos instrumentais cirúrgicos como: • Lúmens estreitos e longos; • Engates e encaixes; • Ranhuras; • Fresas; • Parafusos; • Cremalheiras; • Artigos de assistência ventilatórias; • Reduz o custo no processo de limpeza. - Utilizando a pistola de ar comprimido: - Para utilizar o ar pressurizado, retire a pistola de ar pressurizado da base, a tela irá indicar que a pistola de ar está apta para uso, encaixe a pistola de ar no endoscópio ou artigo canulado e pressione o pedal de acionamento suavemente pelo tempo desejado que será indicado na tela. |  |  |
| Responsável: Equipe de Enfermagem | - Utilizando a pistola de água: - Para utilizar a água, retire a pistola de água da base, a tela irá indicar que a pistola de água está apta para uso, encaixe a pistola de água no endoscópio ou artigo canulado e pressione o pedal de acionamento suavemente pelo tempo desejado que será indicado na tela. - Utilizando a pistola de detergente: - Retire a pistola de detergente da base, a tela irá indicar se a pistola de ar está apta para uso e sua concentração de detergente ou se o sistema está sem detergente enzimático; - Se a pistola de detergente estiver apta para uso, encaixe a pistola de detergente no endoscópio ou artigo canulado e pressione o pedal de acionamento suavemente pelo tempo desejado que será indicado na tela; - A diluição do detergente é feita de forma automática na proporção anteriormente configurada pelo usuário e exposta na tela. - Pistolas fora da base Ao retirar duas ou mais pistolas da base, o equipamento não irá operar e a tela irá mostrar o aviso de retorno de uma ou duas pistolas para a base. - Para voltar a operar o equipamento, retorne as pistolas para a base, com exceção da pistola na qual se deseja utilizar. Certifique-se de que as pistolas estão encaixadas corretamente, com o bico direcionado para o gabinete. |  |  |
| Sigla: LCPP | Página: 3 de 3 |  |  |

REFERÊNCIAS:

CARMAGNANI, M.I.S. et al. Procedimentos de Enfermagem: Guia prático. 1ª Ed. Rio de Janeiro. Ed. Guanabara Koogan, 2011.

IRION, G. Feridas: Novas Abordagens, Manejo Clínico e Altas em Cores. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2005.