Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

CONTROLE DE GLICEMIA CAPILAR QUANDO HÁ SUSPEITA DE HIPER OU HIPOGLICEMIA

POP 049

| Código: DE-CGCSHH/049 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |  |
| ASSUNTO: CONTROLE DE GLICEMIA CAPILAR QUANDO HÁ SUSPEITA DE HIPER OU HIPOGLICÊMIA |  |  |  |  |
| - Objetivo: 1.1Verificar os níveis de glicose no sangue, por meio de fitas reagentes. |  |  |  |  |
| - Considerações Gerais - Verifique o prazo de validade das fitas reagentes; - Faça rodízio dos locais de punção, consultando as anotações de enfermagem, observando diretamente os dedos, ou perguntando ao paciente qual o local da ultima punção; - O ato de inclinar a mão do paciente para baixo favorece o enchimento capilar mais rápido; - Nunca esfregue a fita reagente no sangue que ficou aderido à pele; - Não é recomendado utilizar sangue de artérias ou veias; o exame destina-se especificamente á obtenção dos padrões da glicemia nos vasos capilares. - Resultados normais: - Glicemia de Jejum = 70 e 110 mg/dL - Antes do almoço ou jantar = entre 70 e 110 mg/dL - Uma hora pós as refeições = entre 90 e 160 mg/dL - Duas horas após as refeições = entre 90 e 120 mg/dl |  |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - Bandeja; - Luvas de procedimento; - Aparelho para glicemia capilar; - Fitas reagentes; - Lancetas ou agulhas de 10mmx30mm; - Algodão; - Álcool a 70% ou clorexidina alcoólica 5%. |  |  |  |  |
| Responsável: Enfermeiro ou Técnico de Enfermagem | - PROCEDIMENTO 4.1. Higienizar as mãos; 4.2. Preparar o material necessário para o procedimento em uma bandeja limpa; 4.3. Leve o material para o leito do paciente; 4.4. Confirme os dados da pulseira e placa de identificação com cliente e /ou acompanhante; 4.5. Explique o procedimento ao cliente, solicitando que ele lave as mãos caso seja necessário; 4.6. Ligue o aparelho e verifique a calibração; 4.9. Observe se o código das fitas é compatível com a do aparelho, bem como a data de validade delas; 4.10. Retire a fita e tampe o frasco; 4.11. Separe a lanceta ou agulha de 10mmx30mm; 4.12. Higienize as mãos novamente e calce as luvas de procedimento; 4.13. Ligue o aparelho e introduza a fita, conforme orientação do fabricante; 4.14. Faça a assepsia do dedo com o algodão embebido em álcool a 70% ou clorexidina alcoólica; 4.15. Pressione a ponta de um dos dedos mantendo-o abaixo do nível do coração, para obter maior afluxo de sangue; 4.16. Fure na lateral no dedo, fazendo pressão em seguida, até formar uma gota de sangue suficiente para preencher o campo delimitado na fita reagente; 4.17. Pingue a gota de sangue no local indicado na fita, sem encostar o dedo; 4.18. Coloque o algodão seco sobre o local puncionado e solicite que o cliente faça a compreensão, caso esteja consciente e orientado; 4.19. Proceda conforme a orientação do fabricante, aguarde o resultado e anote o valor; 4.20. Retire a lanceta do equipamento e pegue a agulha para desprezar no recipiente de material perfuro cortante; 4.21. Recolha o material, mantendo a unidade organizada; 4.22. Lave a bandeja com água e sabão, seque com papel toalha e passe álcool a 70% ou clorexidina alcoólica; 4.23. Realize higienização das mãos; 4.24. Cheque o procedimento realizado, registrando o valor obtido na SAE do prontuário do paciente; 4.22 Comunique ao enfermeiro e ao médico do plantão, se o resultado estiver fora dos parâmetros normais. |  |  |  |
| Sigla CGCSHH |  | Página 3 de 3 |  |  |

REFERÊNCIAS:

CRUZ, A. P. (org.) Curso Didático de Enfermagem: Módulo 1. São Paulo: Yendis Editora, 2006.

POTTER, P. A.; PERRY, A. G. Fundamentos de Enfermagem 7. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.