Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

MANUTENÇÃO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO (PORT A CARTH)

POP 068

| Código: | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |
| ASSUNTO: MANUTENÇÃO DE CATETER TOTALMENTE IMPLANTADO (PORT A CARTH) |  |  |  |
| 1. Objetivo: 1.1. Padronizar as condutas de enfermagem quanto à realização da manutenção do Cateter Venoso Central Totalmente Implantado (CVC-TI). |  |  |  |
| 2. Considerações Gerais: 2.1. Acessar o sistema em condições de assepsia; 2.2. Observar o prazo de validade dos produtos utilizados; 2.3. Usar sempre agulhas tipo Huber para punção do CVC-TI; 2.4. Assegurar-se da agulha dentro da câmara do port antes de iniciar qualquer procedimento; 2.5. Realizar o “flush” e o fluxo pulsátil (técnica de turbilhonamento) com cuidado para não danificar o cateter; 2.6. Realizar o fluxo pulsátil (técnica de turbilhonamento) com solução fisiológica após a administração de antibióticos, hemoderivados, quimioterápicos, etc.; 2.7. Verificar que a ponta da agulha esteja em condições adequadas; 2.8. Assegurar que o cateter foi heparinizado ao final da manipulação; 2.9. Interromper a infusão ou injeção se há suspeita de oclusão; 2.10. Utilizar a primeira amostra de sangue para hemocultura, caso necessário; 2.11. Utilizar a segunda amostra para exames laboratoriais, caso necessário; 2.12. Nunca deixar o circuito aberto enquanto a agulha estiver no CVC-TI; 2.13. Nunca inclinar ou oscilar a agulha após sua introdução no CVC-TI; 2.14. Nunca fazer repetidas punções sobre um mesmo local, para evitar laceração da pele; 2.15. Usar sempre agulha de Huber curva ponta de lápis; nas dimensões 20Gx25mm ou 20Gx19mm para CVC-TI adulto e 20Gx15mm para CVC-TI pediátrico com placa de fixação e pinça corta fluxo; 2.16. A fim de garantir a permeabilidade no lúmen do cateter central é necessário realizar flushing com S.F 0,9% após cada adminiistração de medicamentos incompatíveis e na administração de hemocomponentes. 2.17. As administrações medicamentosas utilizar S.F 0,9% com seringa de 10ml e nas administrações de hemocomponentes utilizar a seringa de 20ml; 2.18. Realizar a técnica de flushing pulsátil (push pause), e, a cada administração de 02ml da solução, fazer breve pausa, pois isso gera o fluxo de turbilhonamento, a fim de remover quaisquer depósitos sólidos no lúmen do cateter. |  |  |  |
| 3. Materiais Necessários: 3.1. Gorro; 3.2. Máscara cirúrgica ou máscara de carvão ativado VOP2 valvulada; 3.3. Óculos de proteção; 3.4. Agulha de Huber curva ponta de lápis; 3.5. Seringa 5ml; 3.6. Seringas 10 ml; 3.7. Ampolas de Soro Fisiológico (S.F) 0,9% 10 ml; 3.8. Luva estéril; 3.9. Gaze estéril; 3.10. Clorexidina alcoólica a 0,5%; 3.11. Agulha 40mmx1,2mm; 3.12. Heparina sódica 5.000 UI/ml; 3.13. Esparadrapo, fita adesiva hipoalergênica ou filme transparente de poliuretano estéril. |  |  |  |
| Responsável: Enfermeiro Responsável: Enfermeiro | 4. PROCEDIMENTO 4.1. Realizar a higienização das mãos; 4.2. Colocar a máscara, gorro e óculos de proteção; 4.3. Checar a identificação do paciente; 4.4. Comunicar e explicar o procedimento ao paciente e acompanhante; 4.5. Preparar o material a ser utilizado em campo estéril; 4.6. Realizar a higienização das mãos novamente; 4.7. Calçar luva estéril na mão dominante; 4.8. Com a mão dominante enluvada proceder com o auxílio da mão não dominante, conectar agulha 40mmx1,2mm na seringa de 10ml e preencher a seringa com 10 ml de SF 0,9%; 4.9. Com a mão dominante enluvada proceder com o auxílio da mão não dominante, conectar agulha 40mmx1,2mm na seringa de 10ml e preparar a solução heparinizada (0,2ml de heparina em 9,8ml de SF 0,9%), deixar agulha 40mmx1,2mm conectada a seringa de forma a diferenciar a seringa com solução heparinizada; 4.10. Solicitar ao paciente que mantenha o rosto virado no sentido oposto ao CVC-TI, quando este estiver localizado no tórax, mantendo esta posição até o final do procedimento; 4.11. Umedecer a gaze com clorexidina alcoólica 0,5% com o auxílio da mão não enluvada. Realizar antissepsia do local de ativação do centro para periferia do CVC-TI |  |  |
| Responsável: Enfermeiro Responsável: Enfermeiro | com gaze embebida em clorexidina alcoólica 0,5% e em movimentos em espiral até atingir uma área de 8 a 10 cm repetindo o procedimento pelo menos 3 vezes de acordo a sujidade da pele, ocluir local com gaze estéril. Deixar a pele seca por 30 segundos; 4.12. Trocar o par de luvas estéril e fazer um campo com gazes estéril, caso não disponha de campo estéril fenestrado; 4.13. Preencher a agulha de Hubber com SF 0,9% tirando todo o ar da agulha, fechar a pinça corta fluxo e acoplar a tampa luer lock; 4.14. Firmar o reservatório (CVC-TI) com o polegar e o indicador da mão não dominante; 4.15. Puncionar o centro do reservatório com a agulha de Huber com a pinça corta fluxo fechado, num ângulo de 90° da agulha com a pele, até sentir que a ponta da agulha atingiu a base do reservatório; 4.16. Abrir a pinça corta fluxo, conectar a seringa de 5ml e aspirar 3ml de sangue; 4.17. Fechar a pinça corta fluxo, retirar a seringa contendo o sangue; 4.18. Conectar a seringa contendo os 10 ml de SF 0,9%, abrir a pinça e injetar sob pressão positiva, fluxo pulsátil (técnica de turbilhonamento); 4.19. Fechar a pinça corta fluxo, retirar a seringa vazia; 4.20. Conectar a seringa com a solução heparinizada (0,2ml de heparina em 9,8ml de SF 0,9%) abrir a pinça corta fluxo e injetar 2 ml para CVC-TI adulto e CVC-TI pediátrico sob pressão positiva, em “flush”; 4.21. Fechar a pinça imediatamente, mantendo a seringa conectada à agulha de Huber; 4.22. Delimitar e imobilizar o reservatório com os dedos indicador e polegar com a mão não-dominante, remover a agulha de Huber do CVC-TI; 4.23. Aplicar curativo oclusivo no local, orientando o paciente a mantê-lo por 24 horas protegendo o sítio de punção; 4.24. Anotar no adesivo a data e hora de realização do curativo e assinar; 4.25. Realizar a higienização das mãos; 4.26. Realizar registro da punção no prontuário do paciente: data, condições da pele adjacente, refluxo sanguíneo e fluxo de soluções; 4.27. Agendar a próxima manutenção com 6 semanas para pacientes que realizam a manutenção do cateter ambulatorialmente. |  |  |
| 5. Recomendações: 5.1. Acessar o sistema em condições de assepsia; 5.2. Observar o prazo de validade dos produtos utilizados; 5.3. Usar sempre agulhas tipo Huber para punção do CVC-TI; 5.4. Assegurar-se da agulha dentro da câmara do port antes de iniciar qualquer procedimento; 5.5. Realizar o “flush” e o fluxo pulsátil (técnica de turbilhonamento) com cuidado para não danificar o cateter; 5.6. Realizar o fluxo pulsátil (técnica de turbilhonamento) com solução fisiológica após a administração de antibióticos, hemoderivados, quimioterápicos, etc.; 5.7. Verificar que a ponta da agulha esteja em condições adequadas; 5.8. Assegurar que o cateter foi heparinizado ao final da manipulação; 5.9. Interromper a infusão ou injeção se há suspeita de oclusão; 5.10. Utilizar a primeira amostra de sangue para hemocultura, caso necessário; 5.11. Utilizar a segunda amostra para exames laboratoriais, caso necessário; 5.12. Nunca deixar o circuito aberto enquanto a agulha estiver no CVC-TI; 5.13. Nunca inclinar ou oscilar a agulha após sua introdução no CVC-TI; 5.14. Nunca fazer repetidas punções sobre um mesmo local, para evitar laceração da pele; 5.15. Usar sempre agulha de Huber curva ponta de lápis; nas dimensões 20Gx25mm ou 20Gx19mm para CVC-TI adulto e 20Gx15mm para CVC-TI pediátrico com placa de fixação e pinça corta fluxo; 5.16. A fim de garantir a permeabilidade no lúmen do cateter central é necessário realizar flushing com S.F 0,9% após cada administração de medicamentos incompatíveis e na administração de hemocomponentes. 5.17. As administrações medicamentosas utilizar S.F 0,9% com seringa de 10ml e nas administrações de hemocomponentes utilizar a seringa de 20ml; 5.18. Realizar a técnica de flushing pulsátil (push-pause), e, a cada administração de 02ml da solução, fazer breve pausa, pois isso gera o fluxo de turbilhonamento, a fim de remover quaisquer depósitos sólidos no lúmen do cateter. |  |  |  |
| 6. Ações em caso de não conformidade (EVENTO ADVERSO): 6.1. Em caso de não vir refluxo sanguíneo no ato da ativação, testar fluxo e tentar infundir SF 0,9% sem exercer pressão, caso fluxo normal proceder com o procedimento; 6.2. Em caso de persistência da obstrução: fechar o clamp, confirmar correto posicionamento da agulha, dobras no sistema e solicitar que paciente mova o pescoço para o lado oposto a implantação do CVC-TI; 6.3. Em caso de persistência de obstrução, proceder a manobra de desobstrução: Realizar a tentativa de desobstrução com solução fisiológica 0,9% em seringa de 10 ml, realizando movimentos de aspiração e pulsos leves, repetidas vezes, para que não ocorra a ruptura do cateter; 6.4. Se constatada obstrução do CVC-TI, realizar manobras de desobstrução com solução de heparina 0,5 ml para 4,5 ml de SF 0,9% com cuidado para não provocar fratura na extensão interna do cateter; 6.5. Em caso de insucesso, comunicar ao Cirurgião Vascular responsável pela implantação; 6.6. Em casos de contra- indicação de clorexidina alcoólica utilizar: álcool 70% ou tintura de iodo 2%; 6.7. Em casos de não conformidade ou Evento Adverso, notificar no VIGIHOSP de acordo com o item notificado. Ex: Identificação do paciente/ medicamento/artigo/lesão por pressão-LPP/Queda. |  |  |  |
| Sigla MCTI | Página 5 de 5 |  |  |

REFERÊNCIA:

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. Brasília, DF: Anvisa, 2017. Disponivel em : . Acesso em: 22 set. 2020.

ÁVILA, A.R. Benefício da manutenção de port-a-cath em pacientes de seguimento clínico acompanhados no ambulatório de oncologia. Rev. Eletrôn. Atualiza Saúde. Salvador, v. 6, n. 6, p. 90-95, jul./dez. 2017. Disponível em: . Acesso em: 21 de ago 2020.

CRIVELARO, N. e al. Adesão da enfermagem ao protocolo de infecção de corrente sanguínea. Rev enferm UFPE on line., Recife, v. 12, n. 9, p. 2361-7, set., 2018. Disponível em: Acesso em: 15 de ago 2020.

FONSECA, D.F.et al. Protocolo de cuidados com cateter venoso totalmente implantado: uma construção coletiva.Texto contexto - enferm., Florianópolis , v. 28, 2019. Disponível em: . Acesso em 19 de ago 2020.

KEFELI,U.et al. Prolonged interval in prophylactic heparin flushing for maintenance of subcutaneous implanted port care inpatients with cancer. Eur J Cancer Care. v.18, n.2, p. 191-4, mar. 2009. Disponívelem: Acesso em: 15 de ago 2020.

LOPES, A. Manual de Condutas Diagnósticas e Terapêuticas em Oncologia. Hospital A.C. Camargo. 4ª ed. 2017

NUNES, J.W.C. Manual de Procedimento Operacional Padrão do Serviço de Enfermagem – HUMAP/EBSERH. Comissão de Revisão dos POPs versão 1.2 - 2018-2019. Campo Grande. 2018. 480p. Disponível em :< http://www2.ebserh.gov.br/documents/17082/2535155/POP_ENFERMAGEM+- +2018.pdf/094eb6db-e429-4510-9d18-30bcf52878a3>. Acesso em: 18 ago 2020.

SILVA, R.C.V. et al. Tratado de Enfermagem em oncologia. v. 1. ED CHIADO Books, p. 443-469, 2019

SOUZA, R.A.P; CARMO, T.G. Risco de infecção para o cliente oncológico em uso de cateter venoso central totalmente implantado – Revisão integrativa. Revista de Epidemiologia e Controle de Infecção, Santa Cruz do Sul, v. 7, n. 4, out. 2017. Disponível em: . Acesso em: 21 de ago. 2020.