Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

OXIGENIOTERAPIA POR MÁSCARA DE VENTURI (ALTO FLUXO) – POP 073

| Código: DE-OMVAF/073 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM – DE |  |  |  |
| ASSUNTO: OXIGÊNIOTERAPIA POR MÁSCARA DE VENTURI (ALTO FLUXO) |  |  |  |
| - Objetivo: - Fornecer aporte de oxigênio (24% a 50%) em concentrações precisas, seguras e controladas. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: 2.1. A máscara de Venturi precisa estar bem ajustada à face, para que se obtenha o resultado desejado. 2.2. Em casos de Insuficiência respiratória, deve-se deixar preparado material para intubação endotraqueal. 2.3. O sistema de nebulização deve ser trocado a cada 24 horas. 2.4. Atentar para risco de intoxicação por altas concentrações de oxigênio ou por umidificação inadequada. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: 3.1. Bandeja; 3.2. Máscara de Venturi; 3.3. Válvulas coloridas com diferentes concentrações (24%, 28%, 31%, 35%, 40% e 50%); 3.4. Extensão plástica corrugada (Traquéia); 3.5. Fonte de oxigênio, 3.6. Fluxômetro; 3.7. Umidificador; 3.8. Água destilada; 3.9. Luvas de procedimento. |  |  |  |
| Responsável: Equipe de Enfermagem/Fisioterapia | - PROCEDIMENTO 4.1. Conferir a prescrição médica; 4.2. Reunir material na bandeja e levar junto ao paciente; 4.3. Explicar procedimento ao paciente; 4.4. Higienizar as mãos; 4.5. Colocar paciente em posição de semi-fowler ou Fowler (30º a 45º); 4.6. Calçar luvas de procedimento; 4.7. Limpar narinas do paciente com gazes umedecidas em SF 0,9%; 4.8. Montar umidificador, colocar água destilada até o nível indicado no recipiente, e conectar cateter; 4.9. Colocar a máscara sobre o nariz, a boca e o queixo do paciente (se necessário colocar gaze entre a máscara e face para garantir vedação) e ajustar com a faixa elástica em torno da cabeça de maneira confortável; 4.10. Observar os sinais vitais (Pressão Arterial, Frequência Cardíaca e Frequência Respiratória); 4.11. Retirar as luvas de procedimento; 4.12. Higienizar as mãos; 4.13. Chegar e registrar em prontuário o procedimento realizado. |  |  |
| Sigla: OMVAF | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

CARMANGNANI, M.I.S. et al. Procedimentos de Enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.