Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

OXIGENIOTERAPIA POR MÁSCARA NASAL

POP 074

| Código: DE-OPMN/074 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |
| ASSUNTO: OXIGENIOTERAPIA POR MÁSCARA FACIAL |  |  |  |
| - Objetivo: - Melhorar a oxigenação e a perfusão tecidual; - Corrigir a acidose respiratória. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Cuidar com concentrações altas de oxigênio, pois pode causar intoxicação. - A umidificação inadequada pode causar ressecamento de córnea, de mucosa oral e de secreções. - As máscaras, traquéias e frascos de nebulização devem ser lavadas e colocados em solução desinfetante. O sistema de nebulização deve ser trocado a cada 24 horas. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - Luvas de procedimento; - Traquéia ou extensão de látex; - Máscara; - Fluxômetro; - Água destilada; - Cadarço; - Fonte de oxigênio; - Umidificador. |  |  |  |
| Responsável: | - PROCEDIMENTO: - Conferir a prescrição médica; - Higienizar as mãos; - Reunir todo o material e levar junto ao paciente; - Explicar o procedimento ao paciente/familiar; 4.5. Colocar o paciente em posição de Fowler; - Preencher o umidificador com água destilada estéril até o nível máximo; - Conectar o umidificador no fluxômetro de oxigênio; - Conectar a extensão de silicone da máscara no umidificador de oxigênio; |  |  |
|  | - . Abrir o fluxômetro que regula a quantidade de oxigênio em litros por minuto, de acordo com a prescrição médica, certificando-se de sua permeabilidade; - . Colocar a máscara sobre o nariz, a boca e o queixo do paciente delicadamente, se necessário colocar gaze entre a máscara e a face para garantir boa vedação; - Ajuste a faixa elástica em torno da cabeça para prender a máscara firmemente, mas de maneira confortável; - Observar o paciente por alguns minutos e verificar a pressão arterial, frequência cardíaca e frequência respiratória; - Manter o ambiente em ordem; - Checar o procedimento e realizar anotações de enfermagem no prontuário. |  |  |
| Sigla: OPMN | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

CARMAGNANI, M. I. S. et al. Procedimentos de enfermagem: guia prático. Rio de janeiro: Guanabara Koogan,     2009.

MANUAL de procedimentos de enfermagem. São Paulo, 2005. Disponível em: <http://www.unifesp.br/spdm/manual_hosp/arquivos/manuais/>. Acesso em: 6 out. 2009.