Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA

POP 081

| Código: DE-RECG/081 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: Marielle Colares M Martins Gestora da CCIH COREN: 146256 | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |
| ASSUNTO: REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA |  |  |  |
| - Objetivo: - Detectar presença de alterações cardíacas, para diagnósticos, evolução clínica ou avaliação da eficácia medicamentosa. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: - Não posicionar peras sobre saliências ósseas, locais peludos e áreas de compressão torácica; - Caso a respiração cause distorção no traçado, pedir que o paciente prenda a respiração por alguns momentos, para reduzir a oscilação no traçado; - Posição dos eletrodos torácicos: - Braço direito – fio vermelho - Braço esquerdo – fio amarelo - Perna direita – fio preto - Perna esquerda – fio verde - Posição dos eletrodos precordiais: - V1: 4º espaço intercostal, na linha paraesternal direita; - V2: 4º espaço intercostal, na linha paraesternal esquerda; - V3: Entre V2 e V4; - V4: Entre a linha hemiclavicular esquerda e o 5º espaço intercostal; - V5: 5º espaço intercostal esquerdo, na linha axilar anterior; - V6: 5º espaço intercostal, na linha axilar média. |  |  |  |
| - Materiais Necessários: - Eletrocardiógrafo (cabos, peras); - Eletrodos (caso o aparelho não seja com peras); - Gel condutor; - Álcool a 70%; - Luvas de procedimento; - Gazes; - Barbeador descartável (se necessário tricotomia); - Biombo. |  |  |  |
| Responsável: Enfermeiro | 4.Procedimento: 4.1 Reunir material necessário; 4.2. Higienizar as mãos; 4.3. Levar o material ao leito do paciente; 4.4. Explicar o procedimento ao paciente; 4.5. Fornecer privacidade ao paciente colocando o biombo; 4.6. Limpar a pele do paciente com gaze e álcool a 70%; 4.7. Certificar-se que o paciente não está em contato com a parte metálica do leito; 4.8. Verificar se o cabo dos eletrodos está devidamente conectado ao eletrocardiógrafo; 4.9. Posicionar os eletrodos torácicos conforme considerações gerais; 4.10. Fixar as placas nas faces interna do braço e do antebraço e face interna lateral das pernas, evitando proeminências ósseas e coxas em caso de membros amputados; 4.11. Conectar os eletrodos conforme orientações gerais; 4.12. Ligar o eletrocardiógrafo; 4.13. Esperar a pulsação no monitor do eletrocardiógrafo estabilizar-se e iniciar a leitura do ritmo cardíaco; 4.14. Avaliar se o traçado eletrocardiógrafo é compatível com o esperado (se não houver interferência na leitura); 4.15. Após o término da leitura, identificar na fita o nome do paciente, idade, registro, número do leito e data da realização do exame; 4.16. Desligar o aparelho; 4.17. Retirar os eletrodos e remover da pele do paciente resíduos de gel com gaze seca; 4.18. Acomodar o paciente no leito; 4.19. Limpar as peras e eletrodos com gazes; 4.20. Organizar os fios e colocar eletrocardiógrafo no local adequado; |  |  |
|  | 4.21. Guardar o eletrocardiograma no prontuário do paciente e avisar o médico sobre a realização do exame. |  |  |
| Sigla: RECG | Página: 3 de 3 |  |  |

REFERÊNCIAS:

SMELTZER, S. C.; BARE, B. G.; BRUNNER & SUDDARTH. Tratado de enfermagem médico-cirúrgica. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

SPRINGHOUSE. As melhoras práticas de enfermagem: procedimentos baseados em evidências. Tradução de Regina Machado Garcez. 2a. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. p. 239-242.

ANEXO: