Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas

Procedimento Operacional Padrão

TROCA DE SELO D’ÁGUA DO FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICO – POP 092

| Código: DE-TSDAFDT/092 | Data Emissão: 2024 | Data de Vigência: 2024/2027 | Próxima Revisão: 2027 | Revisão: 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Elaborado por: | Verificado por: | Aprovado por: |
| --- | --- | --- |

Documento exclusivo à Fundação CECON. Proibida a reprodução.

| FCECON |  | PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP | Página: 1 de 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| ÁREA EMITENTE: DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM - DE |  |  |  |
| ASSUNTO: TROCA DE SELO D’ÁGUA DO FRASCO DE DRENAGEM TORÁCICA |  |  |  |
| - Objetivo: 1.1. Evitar refluxo do líquido drenado, prevenir infecção e medir volume drenado. |  |  |  |
| - Considerações Gerais: 2.1. Evitar trocar o sistema coletor de drenagem torácica. 2.2. Mensura-se e esvazia-se o frasco quando necessário, ou pelo menos a cada 24 horas, e reutiliza-se o frasco para o mesmo paciente, desde que adotada técnica asséptica e se utilize água estéril para refazer o selo d´água (na falta de água estéril, usar SF 0,9%). |  |  |  |
| - Materiais Necessários: 3.1. Bandeja; 3.2. Água estéril; 3.3. Esparadrapo ou fita hipoalergênica; 3.4. Frasco de drenagem de tórax; 3.5. Luvas de procedimento; 3.6. Gazes 3.7. Pinças (Kocker ou Kelly). |  |  |  |
| Responsável: Enfermagem | - PROCEDIMENTO 4.1. Higienizar as mãos; 4.2. Providenciar material necessário em uma bandeja para o procedimento; 4.3. Levar o material para o leito do paciente; 4.4. Orientar paciente sobre o procedimento; 4.5. Pinçar o dreno próximo ao tórax, com pinça de Kocker ou Kelly; 4.6. Medir a quantidade de líquido do frasco; 4.7. Retirar o copo do fraco; 4.8. Despejar o líquido do frasco em uma vasilha (desprezar liquido na rede de esgoto); 4.9. Lavar o frasco com água esterilizada ou SF 0,9%; |  |  |
| Responsável: Enfermagem | 4.10. Colocar água esterilizada no novo frasco até assegurar a imersão de 2 cm no fundo do frasco coletor; 4.11. Feche o frasco, observando se está bem vedado; 4.12. Prenda, no frasco, uma fita em posição vertical, e marque o nível da água com um traço, anotando a data e a hora da troca; 4.13. Retirar a pinça, com o frasco de drenagem abaixo do nível do paciente; 4.14. Observar se há oscilação e drenagem e, se necessário, faça uma ordenha na extensão; 4.15. Posicionar o frasco, para evitar formação de alças (cotovelo) e colocar sob a cama, abaixo do nível do tórax (60 a 90 cm) e devidamente protegido de quedas acidentais; 4.16. Retirar luvas de procedimentos; 4.17. Recolher todo material utilizado, mantendo a unidade organizada; 4.18. Encaminhar material permanente para o expurgo; 4.19. Lavar bandeja com água e sabão, secar com papel-toalha e passar álcool a 70%; 4.20. Higienizar as mãos; 4.21. Checar e registrar em prontuário o procedimento realizado. |  |  |
| Sigla: TSDAFDT | Página: 2 de 2 |  |  |

REFERÊNCIAS:

CARMANGNANI, M.I.S. et al. Procedimentos de Enfermagem: guia prático. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2011.

POTTER, P.A; PERRY, A.G. Fundamentos de Enfermagem. 7ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.